Trường Đại Học Nha Trang

Khoa Công Nghệ Thông Tin

LẬP TRÌNH THIẾT BỊ NHÚNG ARDUINO

Học phần : Lập trình thiết bị nhúng

GVHD: Mai Cường Thọ

SVTH: Huỳnh Ngọc Hưng

Lớp: 61.CNTT-1

MSSV: 61133707

Khóa học 2021-2022

Mục lục

Bài 1: Nháy Led	3

Bài 2:Bật/Tắt đèn Led	4

Bai 3: Cảm biến nhiệt độ	5

Bai 4:Đèn Led sáng từ 1-10	6

Bai 5 :Điều khiển động cơ	7

Bai 6 :Điều khiển Led qua chiết áp	9

Bai 7 :Led 7 đoạn	10

Bai 8 :Led RGB	11

Bai 9: Liên tục đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD mỗi dây,lập trình ngắt nếu có ngắt thì bật đèn và ngược lại	14

Bài 10 : LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99	16

Bài 11:  Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4	20

# Bài 1: Nháy Led

1.Mô tả

Bài này thực hiện nháy đèn led sau khoảng thời gian là 1 giây. Led được nối Arduino cổng số 13

2.Sơ đồ thiết kế

3.Đặc điểm linh kiện.

- Led: màu vàng

- Điện trở: 100 Ω

4.Mã lệnh chính

int pin =13; void setup() { pinMode(pin,OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(pin,HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); delay(1000); }

# Bài 2:Bật/Tắt đèn Led

1.Mô tả

Hệ thông bật đèn thông qua nút bấm, đèn được kết nói Arduino ở cổng số 13, đầu ra nút bấm được kết nối vào pin 2.Đèn sáng khi được bật công tắc và ngược lại

2.Sơ đồ thiết kế

3.Đặc điểm linh kiện

- Led: màu vàng

- Điện trở: 2(10k)

- Nút nhấn(Push Button)

4.Mã lệnh chính

int x = 0; void setup() { pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); if (x==HIGH) { //Bac led digitalWrite(13,HIGH); } else { //tat led digitalWrite(13,LOW); } delay(1000); }

# Bai 3: Cảm biến nhiệt độ

- Mô tả

Đọc nhiệt độ môi trường với cảm biến TMP36,khi nhiệt độ quá 370 thì sang Led, Led được nối vào cổng (pin 10),TMP(pin A0)

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

Cảm biến TMP 36 này xuất tín hiệu là tín hiệu điện áp, tín hiệu này tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Cứ 10mV tương đương với 1 độ C, nó có thể đo được nhiệt độ từ -40 ==>125 độ C

- Mã lệnh chính

# Bai 4:Đèn Led sáng từ 1-10

1.Mô tả

-Đèn led được nối với Arduino,đèn sáng từ 1 đến 10 và ngược lại

2.Sơ đồ thiết kế

3.linh kiện

+10 LED màu vàng

+ 10 Điện trở

4.Mã lệnh chính

byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; int direction = 1; int currentLED = 0; void setup() { for (int x=0; x<10; x++) { pinMode(ledPin[x], OUTPUT);} } void loop() { for (int x=0; x<10; x++) { digitalWrite(ledPin[x], LOW); } digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH); currentLED += direction; if (currentLED == 9) {direction = -1;} if (currentLED == 0) {direction = 1;} delay(500); }

# Bai 5 :Điều khiển động cơ

1.Mô tả

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+L293D

+DC motor

4.Mã lệnh chính

int inches = 0; int cm = 0; long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) { pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger digitalWrite(triggerPin, LOW); delayMicroseconds(2); // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds digitalWrite(triggerPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPin, LOW); pinMode(echoPin, INPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds return pulseIn(echoPin, HIGH); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // measure the ping time in cm cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7); // convert to inches by dividing by 2.54 inches = (cm / 2.54); Serial.print(inches); Serial.print("in, "); Serial.print(cm); Serial.println("cm"); delay(100); // Wait for 100 millisecond(s) }

# Bai 6 :Điều khiển Led qua chiết áp

1.Mô tả

Hệ thống nhúng được thiết kế cho phép điều khiển của led(pin9) thông qua 1 biến trở gắn ở chân A0

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+Chiết áp

+Đen led

+ Điện trở

4.Mã lệnh chính

// C++ code // int x = 0; void setup() { pinMode(A0, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int brightness = map(x,0,1023,0,255); analogWrite(9,brightness); }

# Bai 7 :Led 7 đoạn

1.Mô tả

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+Điện trở

+ 7 segment dislay

4.Mã lệnh chính

# Bai 8 :Led RGB

1.Mô tả

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+3 điện trở

+1 LED RGB

4.Mã lệnh chính

int a=13, b=12, c=11, d=10; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Hai(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Ba(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Nam(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Bay(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Tam(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Chin(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bai 9: Liên tục đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD mỗi dây,lập trình ngắt nếu có ngắt thì bật đèn và ngược lại

1.Mô ta

-Sử dụng TMP36 đọc nhiệt độ môi trời và hiện ra trên LCD

2.Sơ đồ

3.Linh kiên

+Đèn

+TMP36

4.Mã lệnh chính

// include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { Serial.begin(96000); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(6, 0); // Print a message to the LCD. lcd.print("Nhiet Do"); } void loop() { int GiaTri = analogRead(A0); float NhietDo=map(GiaTri,20,358,-40,125); //Serial.print(NhietDo); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(NhietDo); }

4.1.Ma lenh ngat

# Bài 10 : LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99

1.Mô ta

LED 7 đoạn có cấu tạo bao gồm 7 led đơn có dạng thanh xếp theo hình dạng số 8 và có thêm một led đơn hình tròn nhỏ thể hiện dấu chấm tròn ở góc dưới. 8 led đơn trên LED 7 đoạn có Anode(cực +) hoặc Cathode(cực -) được nối chung với nhau vào một điểm. Nếu LED 7 đoạn có Anode(cực +) chung, điểm chung này được nối với VCC, led chỉ sáng khi tín hiệu điều khiển ở các chân điều khiển trạng thái sáng tắt của các led đơn ở mức 0

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+Điện trở

+7 segment dislay

4.Mã lệnh chính

int a=6 , b=7 , c=9, d=10, e=11, f=13, g=12; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void MOT(){ digitalWrite (a,HIGH); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void HAI(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,HIGH); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,HIGH); } void BA(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void BON(){ digitalWrite (a,HIGH); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void NAM(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,HIGH); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void SAU(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,HIGH); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void BAY(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void TAM(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void CHIN(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void loop(){ KHONG(); delay(1000); MOT(); delay(1000); HAI(); delay(1000); BA(); delay(1000); BON(); delay(1000); NAM(); delay(1000); SAU(); delay(1000); BAY(); delay(1000); TAM(); delay(1000); CHIN(); delay(1000); }

# Bài 11:  Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4

1.Mô ta

2.Sơ đồ thiết kế

3.Linh kiện

+3 DC Motor

+ HC-SR-04

4.Mã lệnh chính

// C++ code // int inches = 0; int cm = 0; long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) { pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger digitalWrite(triggerPin, LOW); delayMicroseconds(2); // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds digitalWrite(triggerPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPin, LOW); pinMode(echoPin, INPUT); return pulseIn(echoPin, HIGH); } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // measure the ping time in cm cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7); // convert to inches by dividing by 2.54 inches = (cm / 2.54); Serial.print(inches); Serial.print("in, "); Serial.print(cm); Serial.println("cm"); delay(100); // Wait for 100 millisecond(s) }