Trường Đại Học Nha Trang

Khoa Công Nghệ Thông Tin

LẬP TRÌNH THIẾT BỊ NHÚNG ARDUINO

Học phần : Lập trình thiết bị nhúng

GVHD: Mai Cường Thọ

SVTH: Huỳnh Ngọc Hưng

Lớp: 61.CNTT-1

MSSV: 61133707

Khóa học 2021-2022

Mục lục

Bài 1: Nháy Led	3

Bài 2:Bật/Tắt đèn Led	4

Bai 3: Cảm biến nhiệt độ	5

Bai 4:Đèn Led sáng từ 1-10	6

Bai 5 :Điều khiển động cơ	7

Bai 6 :Điều khiển Led qua chiết áp	9

Bai 7 :Led 7 đoạn	10

Bai 8 :Led RGB	11

Bai 9: Liên tục đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD mỗi dây,lập trình ngắt nếu có ngắt thì bật đèn và ngược lại	15

Bài 10 : LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99	17

Bài 11:  Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4	21

Bài 12 : Player	23

Bai 13 Cảm biến chuyển động	24

Bài 14 : LCD-CAM BIEN AM THANH	26

Bai 15: Remote điều khiển đèn	27

PHAN 2 :       STM 32	29

Bài 1 : Nháy 4 LED	29

Bài 2 : STM32 led trái tim	31

Danh Mục Hình

Hình 1: : Nháy Led	4

Hình 2: Bật/Tắt đèn Led	5

Hình 3: Cảm biến nhiệt độ	6

Hình 4 : Đèn Led sáng từ 1-10	7

Hình 5: Điều khiển động cơ	8

Hình 6 : Điều khiển Led qua chiết áp	10

Hình 7: Led 7 đoạn	11

Hình 8 : Led RGB	12

Hình 9: Đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD	16

Hình 10: LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99	19

Hình 11: Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4	22

Hình 12: Player	24

Hình 13: Cảm biến chuyển động	26

Hình 14: LCD-CAM BIEN AM THANH	27

Hình 15: Remote điều khiển 3 bóng đèn	29

Hình 16: Nháy 4 led với STM32	31

# Bài 1: Nháy Led

1.Mô tả

Bài này thực hiện nháy đèn led sau khoảng thời gian là 1 giây. Led được nối Arduino cổng số 13

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 1: : Nháy Led

3.Đặc điểm linh kiện.

- Led: màu vàng

- Điện trở: 100 Ω

4.Mã lệnh chính

int pin =13; void setup() { pinMode(pin,OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(pin,HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); delay(1000); }

# Bài 2:Bật/Tắt đèn Led

1.Mô tả

Hệ thông bật đèn thông qua nút bấm, đèn được kết nói Arduino ở cổng số 13, đầu ra nút bấm được kết nối vào pin 2.Đèn sáng khi được bật công tắc và ngược lại

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 2: Bật/Tắt đèn Led

3.Đặc điểm linh kiện

- Led: màu vàng

- Điện trở: 2(10k)

- Nút nhấn(Push Button)

4.Mã lệnh chính

int x = 0; void setup() { pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); if (x==HIGH) { //Bac led digitalWrite(13,HIGH); } else { //tat led digitalWrite(13,LOW); } delay(1000); }

# Bai 3: Cảm biến nhiệt độ

- Mô tả

Đọc nhiệt độ môi trường với cảm biến TMP36,khi nhiệt độ quá 370 thì sang Led, Led được nối vào cổng (pin 10),TMP(pin A0)

- Sơ đồ thiết kế

#### Hình 3: Cảm biến nhiệt độ

- Đặc điểm linh kiện

Cảm biến TMP 36 này xuất tín hiệu là tín hiệu điện áp, tín hiệu này tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Cứ 10mV tương đương với 1 độ C, nó có thể đo được nhiệt độ từ -40 ==>125 độ C

- Mã lệnh chính

# Bai 4:Đèn Led sáng từ 1-10

1.Mô tả

-Đèn led được nối với Arduino,đèn sáng từ 1 đến 10 và ngược lại

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 4 : Đèn Led sáng từ 1-10

#### 3.Linh kiện

+10 LED màu vàng

+ 10 Điện trở

4.Mã lệnh chính

byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; int direction = 1; int currentLED = 0; void setup() { for (int x=0; x<10; x++) { pinMode(ledPin[x], OUTPUT);} } void loop() { for (int x=0; x<10; x++) { digitalWrite(ledPin[x], LOW); } digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH); currentLED += direction; if (currentLED == 9) {direction = -1;} if (currentLED == 0) {direction = 1;} delay(500); }

# Bai 5 :Điều khiển động cơ

1.Mô tả

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 5: Điều khiển động cơ

3.Linh kiện

+L293D

+DC motor

4.Mã lệnh chính

int inches = 0; int cm = 0; long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) { pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger digitalWrite(triggerPin, LOW); delayMicroseconds(2); // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds digitalWrite(triggerPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPin, LOW); pinMode(echoPin, INPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds return pulseIn(echoPin, HIGH); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // measure the ping time in cm cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7); // convert to inches by dividing by 2.54 inches = (cm / 2.54); Serial.print(inches); Serial.print("in, "); Serial.print(cm); Serial.println("cm"); delay(100); // Wait for 100 millisecond(s) }

# Bai 6 :Điều khiển Led qua chiết áp

1.Mô tả

Hệ thống nhúng được thiết kế cho phép điều khiển của led(pin9) thông qua 1 biến trở gắn ở chân A0

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 6 : Điều khiển Led qua chiết áp

3.Linh kiện

+Chiết áp

+Đen led

+ Điện trở

4.Mã lệnh chính

// C++ code // int x = 0; void setup() { pinMode(A0, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int brightness = map(x,0,1023,0,255); analogWrite(9,brightness); }

# Bai 7 :Led 7 đoạn

1.Mô tả

Led 7 đoạn là 7 đèn led được sắp xếp thành hình chữ nhật như hình bên dưới

Mỗi led là một đoạn. Khi mỗi đoạn chiếu sáng thì một phần của chữ số (hệ thập phân hoặc thập lục phân) sẽ được hiển thị. Đôi khi có thêm led thứ 8 để biểu thị dấu thập phân khi có nhiều led 7 đoạn nối với nhau để hiển thị các số lớn hơn 1

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 7: Led 7 đoạn

3.Linh kiện

+Điện trở

+ 7 segment dislay

4.Mã lệnh chính

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2,f=1,g=0; void setup(){ pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT);} void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW);} void HAI(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH);} void loop(){ MOT(); delay(1000); HAI(); delay(1000);}

# Bai 8 :Led RGB

1.Mô tả

Đèn LED RGB là hệ thống chiếu sáng có sự phối hợp của 3 nguồn ánh sáng cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue).

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 8 : Led RGB

3.Linh kiện

+3 điện trở

+1 LED RGB

4.Mã lệnh chính

int a=13, b=12, c=11, d=10; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Hai(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Ba(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Nam(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Bay(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Tam(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Chin(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bai 9: Liên tục đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD mỗi dây,lập trình ngắt nếu có ngắt thì bật đèn và ngược lại

1.Mô ta

-Sử dụng TMP36 đọc nhiệt độ môi trời và hiện ra trên LCD

2.Sơ đồ

#### Hình 9: Đọc nhiệt độ môi trường và hiện ra LCD

3.Linh kiên

+Đèn

+TMP36

4.Mã lệnh chính

// include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { Serial.begin(96000); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(6, 0); // Print a message to the LCD. lcd.print("Nhiet Do"); } void loop() { int GiaTri = analogRead(A0); float NhietDo=map(GiaTri,20,358,-40,125); //Serial.print(NhietDo); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(NhietDo); }

# Bài 10 : LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99

1.Mô ta

LED 7 đoạn có cấu tạo bao gồm 7 led đơn có dạng thanh xếp theo hình dạng số 8 và có thêm một led đơn hình tròn nhỏ thể hiện dấu chấm tròn ở góc dưới. 8 led đơn trên LED 7 đoạn có Anode(cực +) hoặc Cathode(cực -) được nối chung với nhau vào một điểm. Nếu LED 7 đoạn có Anode(cực +) chung, điểm chung này được nối với VCC, led chỉ sáng khi tín hiệu điều khiển ở các chân điều khiển trạng thái sáng tắt của các led đơn ở mức 0

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 10: LED 7 đoạn hiện ra các số đếm 0-9 ,00-99

3.Linh kiện

+Điện trở

+7 segment dislay

4.Mã lệnh chính

int a=6 , b=7 , c=9, d=10, e=11, f=13, g=12; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void MOT(){ digitalWrite (a,HIGH); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void HAI(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,HIGH); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,HIGH); } void BA(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void BON(){ digitalWrite (a,HIGH); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void NAM(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,HIGH); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void SAU(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,HIGH); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void BAY(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,HIGH); } void TAM(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void CHIN(){ digitalWrite (a,LOW); digitalWrite (b,LOW); digitalWrite (c,LOW); digitalWrite (d,LOW); digitalWrite (g,LOW); digitalWrite (e,HIGH); digitalWrite (f,LOW); } void loop(){ KHONG(); delay(1000); MOT(); delay(1000); HAI(); delay(1000); BA(); delay(1000); BON(); delay(1000); NAM(); delay(1000); SAU(); delay(1000); BAY(); delay(1000); TAM(); delay(1000); CHIN(); delay(1000); }

# Bài 11:  Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4

1.Mô ta

-Đông cơ điều khiển để tránh vật cản

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 11: Động cơ Điều khiển 3 bánh sử dụng vật cản HC-SR4

3.Linh kiện

+3 DC Motor

+ HC-SR-04

4.Mã lệnh chính

// C++ code // int inches = 0; int cm = 0; long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) { pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger digitalWrite(triggerPin, LOW); delayMicroseconds(2); // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds digitalWrite(triggerPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPin, LOW); pinMode(echoPin, INPUT); return pulseIn(echoPin, HIGH); } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // measure the ping time in cm cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7); // convert to inches by dividing by 2.54 inches = (cm / 2.54); Serial.print(inches); Serial.print("in, "); Serial.print(cm); Serial.println("cm"); delay(100); // Wait for 100 millisecond(s) }

# Bài 12 : Player

1.Mô tả

-Sử dụng piezo phát ra nhạc

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 12: Player

3.Linh kiện

2 đèn led

1 piezo

4.Mã lệnh chính

// C++ code // int t = 0; void setup() { pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { tone(10, 262, 300); // play tone 48 (C4 = 262 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 262, 300); // play tone 48 (C4 = 262 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 392, 300); // play tone 55 (G4 = 392 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 392, 300); // play tone 55 (G4 = 392 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 440, 300); // play tone 57 (A4 = 440 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 440, 300); // play tone 57 (A4 = 440 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 392, 600); // play tone 55 (G4 = 392 Hz) delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) tone(10, 349, 300); // play tone 53 (F4 = 349 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 349, 300); // play tone 53 (F4 = 349 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 330, 300); // play tone 52 (E4 = 330 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 330, 300); // play tone 52 (E4 = 330 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 294, 300); // play tone 50 (D4 = 294 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 294, 300); // play tone 50 (D4 = 294 Hz) delay(500); // Wait for 500 millisecond(s) tone(10, 262, 900); // play tone 48 (C4 = 262 Hz) delay(5000); // Wait for 5000 millisecond(s) }

# Bai 13 Cảm biến chuyển động

1.Mo ta

-Sử dụng sensor cảm biến chuyển động

2.Linh kien

1 Led

1 Pir sensor

3.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 13: Cảm biến chuyển động

4.Mã lệnh chính

// C++ code int sensor =9; int state; int led = 7; void setup() { pinMode(sensor, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { state = digitalRead(sensor); if(state ==HIGH) digitalWrite(led, HIGH); else digitalWrite(led, LOW); }

# Bài 14 : LCD-CAM BIEN AM THANH

1.Mô tả2.Linh kiện

3.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 14: LCD-CAM BIEN AM THANH

4.Mã lệnh chính

#include <LiquidCrystal.h> int RS = 8, E = 9; int D4 = 4, D5 = 5, D6 = 6, D7 = 7; int trig = 12, echo = 11; float distance; float t; bool warn; // Khoi tao LCD LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7); float getDistance(){ digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trig,LOW); return pulseIn(echo, HIGH)/(58.3f); } void setup() { pinMode(trig, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); lcd.begin(16,2); lcd.setCursor(0,0); // cot = 0, hang = 0 lcd.print("Kcach:"); lcd.setCursor(14,0); // cot = 0, hang = 1 lcd.print("cm"); } void loop(){ distance = getDistance(); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(distance); if(distance < 30) { lcd.setCursor(4,1); lcd.print("Canh bao"); } else { lcd.setCursor(4,1); lcd.print(" "); } }

# Bai 15: Remote điều khiển đèn

1.Mô tả

-Sử dụng remote để điều khiển 3 bóng đèn led

2.Linh kiện

-3 led

- 1 Remote

3.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 15: Remote điều khiển 3 bóng đèn

4.Mã lệnh chính

#include <IRremote.h> int Re_pin = 3; IRrecv Bothu(Re_pin); decode_results results; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); Serial.begin(9600); Bothu.enableIRIn(); } void loop() { if(Bothu.decode(&results)) { Serial.println(results.value); // HIỂN THỊ GIÁ TRỊ BIN CỦA CÁC PHÍM RA SERIAL MONITOR Bothu.resume(); if(results.value == 16582903) { //phím 1 digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(7, LOW); } if(results.value == 16615543) { //phím 2 digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(7, LOW); } if(results.value == 16599223) { //phím 3 digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(13, LOW); } if(results.value == 16580863) { //phím tắt digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(7, LOW); } } delay(100); }

# PHAN 2 :       STM 32

# Bài 1 : Nháy 4 LED

1.Mô tả

-Nháy 4 đèn led sử dụng STM32 cổng 12-15

2.Sơ đồ thiết kế

#### Hình 16: Nháy 4 led với STM32

3.Linh kiện

STM32F401VE, 4 Led

4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); } }

# Bài 2 : STM32 led trái tim